DÔLEŽITÉ – USCHOVAJTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE
– POZORNE SI PREČÍTAJTE
Tento výrobok spĺňa normu EN 716-1

Výrobca: Stolárska dielňa „BOBAS“ Marek Cieczko  Grzybno 19, 87-327 Bobrowo
e-mail: bobasgrzybno@poczta.onet.pl

### Bezpečnostné informácie:

- Upozornenie – Buďte si vedomí rizika, ktoré predstavuje otvorený oheň a iné silné zdroje tepla, ako sú elektrické alebo plynové žiariče, umiestnené v blízkosti postieľky.

- Upozornenie – Nepoužívajte postieľku, ak je akýkoľvek jej prvok poškodený, roztrhnutý alebo chýba. Používajte iba diely schválené výrobcom.

- Upozornenie – Nenechávajte v postieľke žiadne predmety a neumiestňujte postieľku v blízkosti iných zariadení, ktoré by mohli slúžiť ako opora pre nohu alebo predstavovať nebezpečenstvo zadusenia či uviaznutia dieťaťa, napr. šnúry, lanká, závesy alebo žalúzie.

- Upozornenie – V postieľke sa nesmie používať viac ako jeden matrac.

- Upozornenie – Aby sa predišlo riziku zadusenia dieťaťa, pred použitím výrobku odstráňte plastový obal. Obal zničte alebo uschovajte mimo dosahu detí a dojčiat.

- Postieľka je pripravená na použitie len vtedy, keď sú všetky zaisťovacie mechanizmy zapnuté. Pred použitím dôkladne skontrolujte, či sú plne aktivované.

- Najnižšia poloha dna postieľky je najbezpečnejšia. Keď sa dieťa začne samostatne posádzať, odporúča sa používať iba túto polohu. Ak nechávate dieťa v postieľke bez dozoru, vždy skontrolujte, či je bočnica zatvorená.

- Hrúbka matraca by nemala presiahnuť 100 mm a musí byť taká, aby vnútorná výška (meraná od hornej plochy matraca po horný okraj rámu postieľky) bola minimálne 500 mm pri najnižšej polohe dna a minimálne 200 mm pri najvyššej polohe dna.

- Na postieľke je označená maximálna prípustná hrúbka matraca.

- Používajte iba matrac so zodpovedajúcimi rozmermi pre túto postieľku.

- Minimálne rozmery matraca musia zabezpečiť, že medzera medzi matracom a bočnými či čelnými stranami postieľky nepresiahne 30 mm.

- Všetky kovania musia byť pri montáži pevne utiahnuté, pravidelne kontrolované a v prípade potreby dotiahnuté.

- Aby sa predišlo zraneniam v dôsledku pádu, postieľka sa nesmie ďalej používať, ak sa dieťa vie postaviť a opustiť ju samo.

- Po odstránení vyberateľných priečok nezabudnite odstrániť aj pružinky a zabezpečiť, že všetky malé časti, ktoré by mohli predstavovať riziko udusenia, budú mimo dosahu detí. Ak sa rozhodnete vybrať priečky, musíte odstrániť celý komplet (tri priečky).

- Dôležité – Neposúvajte postieľku ťahaním – je potrebné ju zdvihnúť a preniesť na požadované miesto.

- Na jednej strane postieľky sú tri vyberateľné priečky. Pre bezpečnosť dieťaťa sa musí bočnica postieľky namontovať tak, aby sa priečky dali vytiahnuť smerom nahor. Nesprávna montáž môže viesť k nehodám, pretože ochranné bočnice sa môžu uvoľniť.

- Otvory a skrutky nie sú uzatvorené krytkami, aby sa predišlo riziku ich prehltnutia dieťaťom.

Návod je univerzálny pre každú postieľku tohto výrobcu.

### Čistenie a údržba:

- Drevené časti postieľky sa ľahko čistia. Na odstránenie nečistôt nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Vo väčšine prípadov postačí pretrieť ich vlhkou handričkou alebo hubkou.